#### FICHA TÉCNICA

Nombre del Equipo/Robot: Sumito

Licencia de Hardware Libre: CERN-OHL-P-2.0

Enlace al Repositorio del Proyecto: Veragonzign/sumito: Robot minisumo robotica tecnologia electrica

#### 2. ESPECIFICACIÓNS MECÁNICAS

| Parámetro | Valor Nominal |
| --- | --- |
| Dimensiones (ancho x largo x alto) | 10 x 10 x 4.5 cm |
| Masa total (con batería) | 450 g |
| Material do chasis | PLA(impresión 3D) |
| Tipo de tracción | Orugas, accionadas mediante dos motores independientes |
| Superficie de rodas | Silicona |

#### 3. SISTEMA ELÉCTRICO Y DE POTENCIA

##### 3.1. Fuente de Alimentación (Batería)

- Tipo: LiFePO₄ 2S – Vapex VP93558

- Tensión nominal: 6.6 V

- Tensión máxima a plena carga: 7.2 V

- Capacidad: 16000 mAh

- Tasa de descarga (C-Rating): 3 C

- Protección Eléctrica: Fusible e interruptor de alimentación. Protección frente a descarga excesiva

##### 3.2. Actuadores (Motores y Drivers)

- Modelo / Tipo de motor: 2 x Pololu 2367 Micro Metal Gearmotor MP 100:1

- Tensión de trabajo: 6 V

- Consumo a bloqueo (Stall Current): 0,67 A por motor

- Controlador de motores (Driver): TB6612FNG SparkFun

- Rango de tensiones admitidas (Driver): VM: 2,5–13,5 V; VCC: 2,7–5,5 V

- Corriente máxima soportada por canal: 1.2 A continuos / 3,2 A pico

##### 3.3. Consumo Eléctrico Estimado

- Potencia máxima calculada: 8,04 W en los dos motores a bloqueo

- Autonomía estimada en combate continuo: 10–15 minutos

- Fundamento del cálculo de autonomía: Batería LiFePO₄ de 6,6 V y 1600 mAh, con una energía nominal de 10,56 Wh. La autonomía depende del consumo medio de los motores, sensores y sistema de control

#### 4. SISTEMA DE CONTROL Y SENSADO

| Descripción elemento | Tipo / Modelo | Tensiones Admitidas y de Operación | Corriente nominal |
| --- | --- | --- | --- |
| Placa de Control Abierta | Seeed XIAO ESP32-S3 | 5 V de alimentación; lógica de 3,3 V | 80–240 mA |
| Módulo del Receptor IR | HC*SR04 | 45 V | 15 mA |
| Sensores de Borde (Línea) | 3 x QTR-HD-01A | 2,9–5,5 V | Hasta 32 mA por sensor |
| Sensores de Oponente | HC-SR04 | 5 V | 15 mA |

#### 5. INSPECCIÓN REGULATORIA Y SEGURIDAD

| Criterio | Estado | Notas del Inspector |
| --- | --- | --- |
| 1. Dispositivos de Interferencia (Jamming) No incluye emisores (como LED’s IR de alta potencia) destinados a saturar o cegar los sensores del oponente. | [x ] CUMPLE [ ] NO CUMPLE | No se incorporan dispositivos destinados a interferir con los sensores del oponente |
| 2. Daño al Dohyo o al Oponente/Operador Ausencia de partes filosas, punzantes o mecanismos diseñados para romper el Dohyo o causar daño intencionado al robot rival o al operador (golpes de combate normal permitidos). | [ x] CUMPLE [ ] NO CUMPLE |  |
| 3. Fluidos, Polvo, Gas u Otras Sustancias Sin contenedores ni mecanismos que almacenen o proyecten líquidos, gases, polvos o sustancias sobre el oponente o la pista. | [ x] CUMPLE [ ] NO CUMPLE | No incorpora mecanismos para almacenar o expulsar sustancias. |
| 4. Pirotecnia Totalmente libre de dispositivos pirotécnicos, chispas o elementos inflamables. | [ x] CUMPLE [ ] NO CUMPLE |  |
| 5. Lanzamiento de Objetos Sin mecanismos que lancen proyectiles u objetos de cualquier tipo hacia el oponente. | [ x] CUMPLE [ ] NO CUMPLE |  |
| 6. Sustancias Pegajosas Ruedas y chasis libres de sustancias químicas adherentes o pegajosas para aumentar la tracción. | [x ] CUMPLE [ ] NO CUMPLE | Tracción mediante orugas. |
| 7. Incremento Artificial de "Efecto Suelo" Prohibido el uso de bombas de vacío, succión activa o imanes/electroimanes para aumentar la adherencia a la pista. | [x ] CUMPLE [ ] NO CUMPLE |  |
| 8. Fuente de Energía Permitida La energía proviene exclusivamente de pilas o baterías eléctricas (sin motores térmicos, muelles cargados previamente como fuente principal, etc.). | [ x] CUMPLE [ ] NO CUMPLE | Alimentación mediante batería LiFePO₄ de 6,6 V. |
| 9. Dimensiones y Masa (Límites Estándar) Masa $\le 500\text{ g}$ y dimensiones iniciales $\le 10\text{ cm} \times 10\text{ cm}$ (sin límite de altura). | [ x] CUMPLE [ ] NO CUMPLE |  |
| 10. Sistema de Arranque por Infrarrojos / Retardo Responde al sistema de arranque oficial IR (o retardo obligatorio de 5 s inmóvil) e incluye Kill Switch accesible. | [ ] CUMPLE [ ] NO CUMPLE |  |
| 11. Filosofía Hardware Libre (No obligatoria) Placa de control basada en tecnología abierta con documentación/repositorio accesible. | [x ] CUMPLE [ ] NO CUMPLE |  |